Opis Techniczny pomieszczeń pod Pracownię TK

- Opis ogólny

Istniejący budynek położony jest w kompleksie szpitalnym Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów Ludwikowie gm. Mosina. Obiekt wpisany jest do Państwowego Rejestru Zabytków, nr rej.1845/A  z 03.09.2002  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów SPZOZ w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 62 posiada nieodpłatne prawo użytkowania obiektu. Jest to obiekt trzykondygnacyjny- parter, I Pietro, II piętro ( poddasze użytkowe)  i jest częściowo podpiwniczony. Ściany murowane z cegły pełnej. Stropy powyżej kondygnacji parteru drewniane. Klatki schodowe w konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu drewniana.

Budynek składa się z dwóch części: starszej (strona południowa) i nowszej (strona północna)

Część starsza posiada dach wielospadowy kryty różnymi materiałami. Podstawowa połać dachowa kryta jest dachówką zakładkową oraz w części karpiówką –zadaszenie wejścia południowego. Kafarki kryte są blachą cynkową oraz łupkiem. Układ konstrukcyjny dachu jętkowy z dwoma płatwiami pośrednimi i kalenicową. Konstrukcja dachu przechodzi przez dwie kondygnacje. Jętki zostały wykorzystane jako belki stropowe nad ostatnią kondygnacją.

Część nowsza posiada dach drewniany dwuspadowy kryty papą. Konstrukcję stanowią wiązary drewniane. Budynek został niedawno wyremontowany w zakresie elewacji, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Budynek usytuowany w założeniu parkowym w jego otoczeniu znajdują się drzewa i krzewy stanowiące okazy dendrologiczne.

Przedmiotowe pomieszczenia przewidziane pod przebudowę zlokalizowane są na styku części starszej i nowszej, po zachodniej stronie budynku.

- Dane liczbowe i zestawienie powierzchni budynku oraz rejon podlegający przebudowie

Wymiary budynku:

-długość (pn-pd)							57,25 m	-szerokość (wsch-zach)						24,38 m	-wysokość (główny korpus budynku)				15,24 m

Powierzchnia zabudowana:						         1135,01 m²

Powierzchnia całkowita						        3 579,72 m²

Powierzchnia użytkowa						        2 687,23 m²

Kubatura budynku							      12 608,00 m³

Powierzchnia użytkowa Lab. Analiz Bioch. i Dyżurki lek. RTG

Stan istniejący								 62,73 m²

Wysokość przedmiotowych pomieszczeń pod Pracownię TK 		    472 cm

- Rozwiązania instalacji technicznych budynku

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- wodno – kanalizacyjna

- wodociągowa przeciwpożarowa

- centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- elektryczne silnoprądowe

- elektryczne niskoprądowe

- wentylacja mechaniczna, grawitacyjna ze wspomaganiem

- wentylacja oddymiająca klatki chodowe

- klimatyzacyjna gabinetu endoskopii

- instalacja gazów medycznych

Obecnie budynek jest ogrzewany za pomocą kotłów gazowo-olejowych umieszczonych w kotłowni w piwnicy. Projekt zakłada adaptację istniejącej kotłowni z uwzględnieniem projektowanej instalacji c.o.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

Istniejący budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zalicza się do budynków średniowysokich SW.

Wysokość budynku: 3 kondygnacje nadziemne, częściowe podpiwniczenie

-wysokość (główny korpus)			     15,24 m

-powierzchnia użytkowa budynku		2 690,48 m²

2.   Odległości od obiektów sąsiadujących

- odległość budynku od leżakowni (wsch.)		            12,40 m

- odległość budynku od najbliższego budynku (pd.- wsch.) 80,80 m

- odległość od najbliższej granicy (Zach.)			36,50 m