Załącznik nr 1

Pakiet nr 3

Opis Pracowni RTG

Przedmiotowy budynek to zespół szpitalny Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, trzykondygnacyjny, pokryty dachem płaskim z podpiwniczeniami. Do zespołu budynków prowadzą dwa istniejące wjazdy – od ulicy Szamarzewskiego oraz od ulicy Grodziskiej. Na terenie znajduje się zewnętrzny parking dla pacjentów oraz szereg miejsc parkingowych do obsługi szpitala. Cały obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez zamontowane windy, brak barier architektonicznych,  zewnętrzne rampy dla osób niepełnosprawnych. Zespół pomieszczeń pracowni RTG znajduje się na poziomie parteru. W piwnicy pod pracownią znajduje się bezobsługowa kotłownia gazowa. Nad pracownią na poziomie pierwszego piętra znajdują się pomieszczenia oddziału Torakochirurgii. Pracownia posiada ściany murowane z cegły pełnej grubości min. 50 cm., od zewnątrz i od strony korytarza. Stropy wykonane są jako gęsto żebrowe z pustakami betonowymi DZ-3. Pracownia połączona jest z pomieszczeniem ciemni, od strony kabin znajduje się poczekalnia pacjentów. Wzdłuż pracowni biegnie korytarz poradni. Budynek wyposażony w stolarkę okienną PCV.  Budynek posiada istniejącą  instalację c.o., wentylację mechaniczną , wod-kan, elektryczną, sieciową, nadzoru i dozoru elektronicznego, instalacje niskoprądowe oraz instalacje  specjalistyczne dedykowane dla poszczególnych pracowni. Budynek jest w b. dobrym stanie technicznym ze względu na główne elementy nośne.

Dostosowanie pomieszczeń istniejącej pracowni RTG o łącznej powierzchni użytkowej -53,20 m², wysokość do stropu  - 3,15 m.

Na metraż pracowni składają się pomieszczenia:

- pracownia RTG - 29,9 m2,

- ciemnia jasna -15,0 m2,

- sterownia 4,5 m2,

- kabina – 1,8 m2,

- kabina – 2,0 m2

Powierzchnia całkowita w tej lokalizacji jaką dysponuje Zamawiający na ewentualne potrzeby nowego aparatu RTG  - 80,0 m2.

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska i przekaże Decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na uruchomienie i stosowanie pracowni RTG będącej przedmiotem zamówienia.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny lokalizacji pracowni RTG,

- Rzut obecnej Pracowni Radiologicznej,

- Ochrona Radiologiczna, obecne osłony stałe,

- Rzut pomieszczeń jakimi dysponuje centrum na ewentualne potrzeby pracowni.