Pakiet nr 3

Optyki do wideotorakochirurgii - zestaw składający się z optyki wideotorakoskopowej i światłowodów – 1 szt.

| Optyka wideotorakoskopowa - 5 szt. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne |
|  | Optyka o kącie patrzenia 30º, długość robocza 33 cm, średnica 10mm, autoklawowalna |
|  | Optyka spajana laserowo |
|  | Optyka z podwójnym płaszczem zwiększającym odporność na uszkodzenia systemu optycznego |
|  | Szlifowane czoło optyki |
|  | Dostarczona w kartonowym pudełku z wyprofilowaną wewnątrz pianką na optykę dodatkowe adaptery oraz pastę polerską |
|  | W komplecie pasta polerska do czyszczenia czoła optyki |
| Światłowód - 3 szt. |  |
| Lp. | Parametry graniczne |
|  | Światłowód w przezroczystej osłonie umożliwiającej ocenę stanu oraz zużycia światłowodu |
|  | Długość światłowodu 3 m |
|  | Średnica światłowodu 5 mm |
|  | Podłączenie do optyki na zatrzask (klik) |

Pakiet nr 4

Optyki do wideotorakochirurgii - optyka endoskopowa – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1. | Optyka HOPKINS 0º, średnica 5,5 mm, długość 50 cm, autoklawowalna do bronchoskopii sztywnej, system soczewek wałeczkowych |