PAKIET NR 5

Zestaw narzędzi do wideotorakochirurgii - zestaw narzędzi do zabiegów wideotorakoskopowych – 1 szt.

-Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie

-Narzędzia tytanowe wykonane w całości z tytanu poz. 13 i 14

| LP | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Torakoskopowe narzędzie stalowe do cięcia żeber, ostrze 10mm i 16mm szerokość cięcia, shaft 10mm, długość robocza oraz całkowita 29cm 34cm. | 1szt |
|  | Klem z szczękami typu DeBakey-Cooley podgiętymi 90stopni Cakowita dlugość: 34 cmDlugosc robocza: 24 cm; Szerokość trzonu: 10 mm z zatrzaskiem, tępo zakończone. Konstrukcja dwuzawiasowa | 1szt |
|  | Mikroimadło stalowe dedykowane do szwów 2-0, uchwyt aksialny, z zatrzaskiem, szczęki proste z wzmacniającą wkładką z węglika, długość robocza 20cm, długość całkowita 36,5cm.Shaft 7mm. Nierozbieralne, dwuzawiasowe. | 1szt |
|  | Mikroimadło stalowe dedykowane do szwów 4-0, uchwyt aksialny, z zatrzaskiem, szczęki proste z wzmacniającą wkładką z węglika, długość robocza 20cm, długość całkowita 36,5cm. Shaft 7mm. Nierozbieralne, dwuzawiasowe. | 1szt |
|  | Mikropenseta stalowa z aksialnym uchwytem, szczęki z okrągło ułożonymi ząbkami ( Russian Forceps), z zatrzaskiem, długość robocza 20cm, całkowita 36cm, nierozbieralna i dwuzawiasowa, | 1szt |
|  | Klem typu Chitwood DeBakey ze szczękami podgiętymi do lewego boku, z zatrzaskiem, długość robocza 17cm i całkowita 24,8cm. Shaft 10mm, klem nierozbieralny z konstrukcją dwuzawiasową. | 1szt |
|  | Klem typu Forester stalowy, grasper okienkowy podgięty do prawej, szczęki zakończone owalnym okienkiem 12mm, długość robocza 19cm, całkowita 29cm, shaft 7mm, z zatrzaskiem. Klem nierozbieralny o konstrukcji dwuzawiasowej | 1szt |
|  | Disektor ze szczękami owalnymi 20mm podgiętymi do lewej, z zatrzaskiem, shaft zwęzający się 10mm do 7mm, długość całkowita 24,5cm a robocza 14,5cm. Nierozbieralny i konstrukcja dwuzawiasowa. | 2szt |
|  | Penseta typu szczypce Allis, szczęki 6mm podgięte do lewej, długosc robocza 23cm, całkowita 33,5cm, shaft 7mm, z zatrzaskiem, penseta nierozbieralna o konstrukcji dwuzawiasowej. | 1szt |
|  | Nożyczki typu Metzelbaum w technologii SUPER CUT. Zakrzywione i stępione ostrze o długości 35 mm. Shaft 10 mm. Długość robocza 19,5 cm, długość całkowita 29 cm. Konstrukcja dwuzawiasowa, nierozbieralna. | 1szt |
|  | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów, bez zatrzasku, szczęki odgięte w lewo, owalne okienko o szerokości 11mm, długość robocza: 23cm, długość całkowita: 33cm, średnica szaftu: 5mm | 1szt |
|  | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów, z zatrzaskiem, szczęki odgięte w lewo, owalne okienko o szerokości 11mm, długość robocza: 23cm, długość całkowita: 33cm, średnica szaftu: 5mm | 1szt |
|  | Całkowicie tytanowy klem naczyniowy ze szczękami typu DeBakey. Długość szczęk 35mm. Całkowita długość narzędzia to 25,4 cm lub więcej. Narzędzie posiada zatrzask. | 1szt |
|  | Całkowicie tytanowy klem aortalny z zakrzywionymi szczękami typu Cooley o długości 55mm. Całkowita długość narzędzia 24,8 cm lub więcej. Narzędzie posiada zatrzask. | 1szt |

PAKIET NR 6

Zestaw narzędzi do wideotorakochirurgii - zestaw narzędzi do zabiegów wideotorakoskopowych hybrydowych – 1 szt.

| LP | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikroimadlo typu Jacobson, model wzmocniony dł. 250mm lub większej z okrągłą rączką, systemem antypoślizgowym, proste, utwardzone węglikiem spiekanym, z zamkiem. | 2szt |

PAKIET NR 7

Zestaw narzędzi do wideotorakochirurgii - zestaw narzędzi do zabiegów wideotorakoskopowych diagnostycznych – 1 szt.

| LP | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład kleszczy chwytnych, atraumatyczne, ø 5 mm, obie bransze ruchome, radełkowane, obrotowe, długość robocza od 260mm do 280mm, monopolarne do uchwytów instrumentów Clicklaine plastikowy bez zapinki, monopolarny | 5szt |

PAKIET NR 8

Zestaw narzędzi do wideotorakochirurgii - zestaw narzędzi do zabiegów wideotorakoskopowych – chirurgii przełyku – 1 szt.

| LP | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Retraktor laparoskopowy, końcówka robocza z możliwością zagięcia do kąta 180 stopni, narzędzie nierozbieralne, wyposażony w kanał płuczący do mycia w myjni mechanicznej, średnica 5 mm, szerokość końcówki roboczej w pełnym zagięciu 80 mm, długość 33-37 cm. | 1szt |