Załącznik nr 1

Pakiet nr 1.

Dostawa odczynników do oznaczania Mycoplasma pneumoniae w klasach IgG i IgM metodą ELISA

Warunki graniczne:

- Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracji, kontrole, bufor do rozcieńczenia próbek, koniugat enzymatyczny – gotowe do użycia,

- Odczynniki oznaczone różnymi kolorami,

- Krzywa kalibracyjna oparta na 3 punktach w klasie IgG, z których jeden stanowi punkt graniczny, tzw. cut-off. W klasie IgM kalibrator stanowi cut-off

- W każdym zestawie kontrola pozytywna i negatywna ( gotowa do użycia )

- Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM są kompatybilne, tzn. mają te same czasy inkubacji,

- Antygen: ekstrakt eterowy antygenu Mycoplazma pneumoniae szczepu MACC ATCC 15331,

- Odczynnik ( bufor ) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatologicznego i IgG, dzięki czemu nie jest konieczna osobna absorpcja,

- Odczyt przy długości fali 450 nm,

- Instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim,

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycoplazma pneumoniae IgG opak.96 testów | 20 | 33141625-7 |
| 2 | Mycoplazma pneumoniae IgM opak. 96 testów | 20 | 33141625-7 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 2.

Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym ( opak 3x30x2ml ) | 8 | 33696200-7 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 3.

Zadanie 1. Dzierżawa analizatora immunologicznego do diagnostyki chorób zakaźnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizator | 24 | 38434580-5 |

Warunki graniczne analizatora:

- Metoda badań – immunoenzymatyczna

- Aparaty kompaktowe, umożliwiające pracę na stole laboratoryjnym

- Aparaty nie wymagające używania odczynników płuczących

- Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta

- Aparaty bezigłowe

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu,

- Dane o krzywych kalibracyjnych  wczytywane i przechowywane w pamięci aparatu

- Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie

- Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane

- Optymalizacja kosztów oznaczenia ( jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii)

- Termin ważności odczynników: min 6 m-cy

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Analizatory z CE fabrycznie nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2015

- Oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

Zadanie 2. Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HBs antygen | 840 | 33124130-5 |
| 2 | p/ciała anty HCV | 2000 | 33124130-5 |
| 3 | IgG anty Toxoplasma | 300 | 33124130-5 |
| 4 | IgM anty Toxoplasma | 300 | 33124130-5 |
| 5 | IgG anty CMV | 300 | 33124130-5 |
| 6 | IgM anty CMV | 300 | 33124130-5 |
| 7 | IgG anty EBV VCA | 120 | 33124130-5 |
| 8 | IgM anty EBV VCA | 120 | 33124130-5 |
| 9 | IgG anty Borelia | 300 | 33124130-5 |
| 10 | IgM anty Borelia | 300 | 33124130-5 |
| 11 | HIV (antygen + p/ciała) | 600 | 33124130-5 |
| 12 | Kontrola jakości | 1200 | 33124130-5 |
| 13 | Części zużywalne | określa dostawca | 33124130-5 |

Dostawca zapewnia udział Zamawiającego w programie niezależnej międzynarodowej kontroli jakości dla następujących parametrów:

- HBs

- HCV

- HIV

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 4.

Dostawa odczynników do spektrometru Maldi Biotyper

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVD Matrix HCCA-portioned | 12 opak. | 33124130-5 |
| 2 | IVD Bacterial Test Standard | 6 opak. | 33124130-5 |
| 3 | MBT Sepsityper IVD Kit | 8 opak. | 33124130-5 |
| 4 | MBT Biotarget 96 | 4 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności 6 miesięcy

Pakiet nr 5.

Warunki graniczne:

- Testy posiadają CE

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Czułość  testu:

- Beta HCG: 20 mIU/ml

- Krew utajona w kale: 50 ng/ml

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beta HCG z surowicy i moczu, test kasetkowy | 200 | 33124130-5 |
| 2 | Krew utajona w kale bez diety, test kasetkowy | 600 | 33124130-5 |
| 3 | Syphilis kasetkowy test jakościowy wykrywający p/ciała w klasach IgG/IgM/IgA | 200 | 33124130-5 |
| 4 | Helicobacter pylori, kasetkowy test jakościowy, wykrywający p-ciała w surowicy | 200 | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 6.

Test do badania krzepliwości krwi pełnej (ACT-aktywowany czas krzepnięcia ) na analizatorze Hemochron Model junior SIG+

Warunki graniczne:

- Czułość na heparynę; 1 – 6 j/ml

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy do oznaczenia ACT z krwi pełnej, opakowanie 45 szt. | 10 | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 7.

Dostawa testów do wykrywania Pneumocystis jirovecii

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do wykrywania Pneumocystis jirovecii metodą rt-PCR | 400 oznaczeń | 33124130-5 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD)

- Testy jakościowe

- Testy z walidacją na termocykler Bio-Rad CFX96

- Zestaw powinien zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji rt-PCR, kontrolę wewnętrzną procesu amplifikacji, oraz kontrole dodatnią oraz ujemną.

- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 8.

Dostawa odczynnika do manualnego oznaczania glukozy metodą oxydazową.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Odczynnik ciekły, gotowy do użytku, standard w zestawie. Liniowość do 500 mg/dl

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość ( op.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do oznaczania glukozy, Opak.2x 500 ml, zawiera wzorzec glukozy | 22 | 33696500-0 |

Termin ważności: 3 miesiące

Pakiet nr 9.

Dostawa zestawów do oznaczania profili alergicznych z dzierżawą zautomatyzowanego sprzętu do diagnostyki alergologicznej

Parametry graniczne do zestawów testowych:

- Testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta, możliwość wykonania pojedynczego badania

- Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna lub linie kalibracyjne wskazujące na prawidłowe wykonanie badania

- Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych na każdym pasku testowym w każdym profilu alergenów

- Ocena pasków półilościowa lub ilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas EAST

- Zapewnienie niezależnej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na koszt Oferenta.

- Na wezwanie zamawiającego należy przesłać dokumenty:  (ulotki, katalogi ) o oferowanych testach spełniające wymagania Zamawiającego

- Wymagane jest aby wszystkie zestawy pochodziły od jednego producenta, tego samego co program oceniający wyniki

Parametry graniczne dla sprzętu: fabrycznie nowy lub  używany (jeśli używany to rok produkcji nie starszy niż 2015r)

- W pełni zautomatyzowany system

- automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie

- automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków

- zintegrowany czytnik kodów kreskowych

- min 35 pozycji na próbki badane

- detekcja poziomu cieczy

- możliwość jednoczesnej inkubacji min 40 pasków

- pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska

- obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego

- przesyłanie wyników do LSI

- Wymagane warunki serwisowe:

  - Bezpłatne szkolenie personelu z zakresu metodyki

  - Materiały zużywalne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta

  - Podłączenia urządzenia do systemu ESKULAP (automatyczne przesyłanie wyników badań) na koszt Oferenta,

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profil pokarmowy - minimum 20 parametrów (profil powinien zawierać: białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab) | 640 |
| 2 | Profil wziewny - minimum 20 parametrów (profil powinien zawierać: tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pter., dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillium notatum, cladosporium herbarium, aspergillus fumigatus, alternaria alternata ) | 1280 |
| 3 | Profil jadów owadów - minimum 2 parametry (profil powinien zawierać: jad osy, jad pszczoły ) | 250 |
| 4 | Profil pokarmowy - minimum 10 parametrów (profil powinien zawierać: białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech laskowy, migdał, kakao, glutaminian) | 160 |
| 5 | Profil pokarmowy – minimum 10 parametrów (profil powinien zawierać: mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, krewetka) | 320 |
| 6 | Profil pokarmowy - minimum 10 parametrów (profil powinien zawierać: truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów) | 160 |
| 7 | Profil pokarmowy - minimum10 parametrów profil powinien zawierać: pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek, kukurydza, sezam, soja ) | 160 |
| 8 | Profil wziewny - minimum 8 parametrów (profil powinien zawierać : Phl p1, Phl p5, Phl p7, Phl p12, Bet v1, Bet v2, Bet v4, Bet v6) | 100 |
| 9 | Profil jadów owadów - minimum 2 parametry rekombinowane ( profil powinien zawierać: rVes v5, rApi m1) | 160 |
| 10 | Profil alergii na mleko – minimum 6 parametrów (profil powinien zawierać: mleko krowie, α-laktoalbuminę, ß-laktoglobulinę, kazeinę, laktorefynę, surowiczą albuminę wołową) | 100 |

Termin ważności testów: 6 miesięcy

Zestawy testowe                                                                   kod CPV    33696500-0

Czynsz dzierżawny                                                               kod CPV    38434000-6

Pakiet nr 10.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań oznaczania glukozy i mleczanów  wraz z dzierżawą  analizatora  przystosowanego do wykonywania tych badań

Parametry graniczne dla automatycznego analizatora glukozy i mleczanów w krwi pełnej, surowicy, osoczu

- Dostępność na pokładzie aparatu jednocześnie standardu, materiałów kontrolnych i prób badanych.

- Możliwość wykonania pomiarów pilnych w dowolnym momencie pracy analizatora

- Parametry mierzone – stężenie glukozy i mleczanów mogą być jednocześnie oznaczane w próbie badanej

- Pomiar elektrochemiczny z zastosowaniem biosensorów

- Każdy z  biosensorów  o trwałości minimum 50 dni

- Zakres liniowy oznaczenia:

- Glukoza        9-900 mg/dl    lub 0,5-50 mmol/l

- Mleczany      5-360 mg/dl   lub 0,5-40 mmol/l

- Analiza bez odwirowania

- Kontrola jakości: dwa poziomy wykonywane codziennie

- Analizator wyposażony w drukarkę wbudowaną lub stacjonarną

- Wymagane warunki serwisowe:

- Odbiór opakowań po instalacji  przez Oferenta

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Metodyki oznaczeń w języku polskim

- Analizator fabrycznie nowy lub używany (jeżeli używany to rok produkcji nie starszy niż 2014).

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza i mleczany | 25000 | 33696500-0 |
| 2 | Materiały eksploatacyjne | Oszacowane przez Oferenta |  |
| 3 | Materiał kontrolny – dwa poziomy |  |  |
| 4 | Sensory |  |  |

Odczynniki :                                 kod CPV  33696500-0

Czynsz dzierżawny:                     kod CPV   38434000-6

Pakiet nr 11.

Dostawa testów do badania moczu wraz z dzierżawą trzech czytników

- Wymagane warunki serwisowe:

  - Naprawy w czasie trwania umowy bezpłatne

  - Czas oczekiwania na interwencję maksimum 24 godz. w dni robocze

  - Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę 365 dni w roku

  - Serwis gwarancyjny bezpłatny podczas trwania okresu dzierżawy

  - Przegląd techniczny min 1 raz w roku na koszt Oferenta

- Oferent zobowiązuje się włączyć oferowany czytnik w szpitalny system informatyczny (ESKULAP)

- Oferent zobowiązuje się dostarczyć 3 czytniki z zestawem komputerowym niezbędnym do działania czytnika w sieci

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny) i metodyki oznaczeń w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Analizatory fabrycznie nowe

Zestawienie parametrów granicznych

- Wydajność minimum 400 ozn./godz,

- Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi – podać nazwę zastosowanej substancji

- Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek analizujący właściwości fizyko-chemiczne: leukocytów, ciał ketonowych, białka, glukozy, azotynów, erytrocytów, urobilinogenu, bilirubiny oraz pH i ciężar właściwy

- Identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej

- Automatyczna kalibracja

- Pamięć minimum 1000 wyników pacjentów

- Flagowanie wyników patologicznych

- Wymagana czułość dla białka: minimum 15 mg/dl, dla glukozy minimum 40 mg/dl

- Możliwość zdefiniowania barwy  i klarowności moczu

- Automatyczne usuwania zużytych pasków

- Deklaracja zgodności CE dla aparatów i odczynników

- Zapewnienie wewnątrzlaboratoryjnej dwupoziomowej kontroli jakości badań

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla jednego analizatora na koszt Oferenta

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:

Paski do moczu                                         24 000 oznaczeń

Termin ważności testów: 6 miesięcy

Odczynniki     CPV 33124130-5

Czynsz            CPV 38434000-6

Pakiet nr 12

Dostawa odczynników monoklonalnych do oznaczania antygenów krwinek czerwonych ABD metodą manualną

Warunki graniczne:

1. Odczynnik monoklonalny anty-A

a)zawiera przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-A ,

b)przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę, wykazuje min.  miano metodą probówkową 128 odczytane po max. 10 sek . krwinkami A1 i miano 64 z krwinkami A2,

c.)odczynnik anty-A powinien aglutynować krwinki po 10 sek a czas na odczyt reakcji powinien być w granicach od 2 do 5 min., a jej nasilenie po tym czasie od 3+ do 4+ .

d) odczynnik nie powinien wykazywać fałszywych reakcji z krwinkami gr.O i nie powinien wykazywać reakcji z kryptoantygenami.

2. Odczynnik monoklonalny anty –B

a)zawiera przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-B,

b) przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę, wykazuje miano 128 metodą probówkową  odczytane po max 10 sek z krwinkami B, a miano 64 z krwinkami A2B,

c)odczynnik anty-B powinien aglutynować krwinki już po 10 sek. a czas na odczyt reakcji powinien być w granicach od 2 do 5 min. a jej nasilenie po tym czasie od 3+ do 4+,

d) odczynnik nie powinien wykazywać fałszywych reakcji z krwinkami gr.O i nie powinien wykazywać reakcji z kryptoantygenami oraz nie powinien wykrywać B nabytego.

3. Odczynnik monoklonalny anty-D

a) zawiera przeciwciała monoklonalne o swoistości anty-D,

b) przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę, wykazuje miano 64 metodą probówkową  z krwinkami o fenotypie Rh DCcee,

c) odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI powinien aglutynować krwinki po 20-30 sek. a po 3 min osiągać nasilenie na 3+ 4+ z krwinkami Rh D+ niezależnie od fenotypu Rh ,a nie dawać reakcji z krwinkami Rh D-(ujemnymi),

d) odczynnik anty-D powinien mieć zdolność reagowania z antygenem D o słabej ekspresji oraz kategoriami antygenu D w tym kategorią DVI.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anty-A IgM | 20 opak. po 10 ml (lub proporcjonalna ilość mniejszych opakowań) |
| 2 | Anty-B IgM | 20 opak. po 10 ml (lub proporcjonalna ilość mniejszych opakowań) |
| 3 | Anty D IgM/IgG | 20 opak. po 10 ml (lub proporcjonalna ilość mniejszych opakowań) |

Termin ważności: 6 tygodni

CPV                                     33696100-6

Pakiet nr 13

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową

Parametry graniczne:

1. Odczynniki:

- Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu kalkulacyjnym

W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

- Wymagana jest możliwość wykonania bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie minimum IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami przez producenta

- Termin ważności:

Odczynnik dla biorców i dawców – 9 miesięcy

Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych– minimum 5 tygodni

Zestaw krwi kontrolnej – minimum 4 tygodnie

- Wymagane jest stężenie wzorcowych krwinek czerwonych  poniżej 1% (całkowita eliminacja płukania krwinek w PTA LISS)

- Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w roztw. o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym zawierającym odpowiedni odczynnik.

- Wymagane są dostawy odczynników zgodnie z harmonogramem, transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C).

- Wszystkie oferowane karty przystosowane do przechowywania w temperaturze pokojowej  (18 - 25 st. C)

- Analizator powinien pracować z różnymi typami probówek umieszczonymi w jednym statywie (np. okrągłodenne i tłoczkowe)

- Analizator powinien być wyposażony w kosz na odpady, do którego automatycznie usuwane są zużyte karty i opakowania po odczynnikach

- Certyfikaty zgodności w języku polskim na zamawiane produkty

- Instrukcje wykonania pośredniego i bezpośredniego testu antyglobulinowego w języku polskim muszą stanowić załącznik do oferty.

- Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości powinien składać się z min. 2 próbek krwi pełnej: grupy A i B o różnych  antygenach D i osocza z naturalnymi przeciwciałami oraz  zawierającego przeciwciała anty-D ( 0,05IU/ml)  i np. anty- Fya

- Zewnatrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line, rekomendowana przez IHiT

- Wymagane jest, aby wszystkie karty i krwinki pochodziły od jednego  producenta tego samego co oferowana aparatura w celu zapewnienia  walidacji metody

2. Sprzęt:

- Analizator automatyczny, fabrycznie nowy, oznakowany  znakiem  CE,  oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej  EC, dopuszczony na terenie RP wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych.

- Gwarancja na okres trwania umowy obejmująca bezpłatne naprawy, serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 365 dni

- Wymagany zestaw komputerowy (PC, drukarka, klawiatura, mysz, drukarka kodów kreskowych, czytnik programowy kodów kreskowych)

- Materiały zużywalne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta ( zużycie około 4 szt. na rok)

- Analizator wolnostojący dostarczony wraz z mobilnym stołem i zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS

- Możliwość zlecania w analizatorze próbek w trybie pilnym  (CITO)

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

3. Na wezwanie zamawiającego należy przesłać dokumenty: Pozytywna opinia o oferowanej  technice wydana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii lub Instytut Wojskowy Medyczny lub opinię innej jednostki międzynarodowej równoważnej z wyżej wymienionymi instytucjami w Polsce

4. Oprogramowanie:

Wraz z analizatorem Oferent dostarcza polskojęzyczne oprogramowanie do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym (PC, monitor, czytniki kodów, drukarka itp.) oraz podłączy analizator do tego oprogramowania (dwukierunkowa komunikacja).

Dodatkowo:

- Podłączenie Pracowni Serologii do oprogramowania Banku Krwi,

- Podłączenie oferowanego oprogramowania do pracowni serologii i banku krwi do LIS Eskulap na koszt oferenta w ramach umowy

- Oferowane oprogramowanie do pracowni serologii i banku krwi zgodne aktualnie obowiązującymi przepisami w tym z rozp. MZ z dn. 16.10.2017 r. oraz aktualizowane i serwisowane nieodpłatnie w ramach umowy

- w ramach umowy w przypadku gdy oferowane oprogramowanie będzie inne od obecnie użytkowanego (Delphyn, Hemasoft) Oferent przeniesie obecną bazę danych z oferowanego oprogramowania na własny koszt

Polskojęzyczne oprogramowanie dla banku krwi powinno posiadać następujące funkcjonalności:

- prowadzenie gospodarki komponentami krwi

- zarządzanie bazą danych pacjentów i dawców

- śledzenie historii każdego komponentu krwi

- prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta

- dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w pracowni transfuzjologicznej i dla banku krwi

- tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk

- zapewnienie tworzenia kopii bezpieczeństwa

- możliwość bezpiecznej transmisji do zewnętrznego systemu komputerowego (laboratoryjnego i szpitalnego)

- możliwość manualnej rejestracji wyników badań

- tworzenie i wydruk ksiąg Badań Grup Krwi, Prób Zgodności i Badań Przeglądowych Przeciwciał

- archiwizacja wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami

- możliwości statystyczne pozwalające na zestawienia wg preparatów, zleceniodawców, oddziałów, badań

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi zawierająca Anty-A, anty-B, anty-D (VI-), anty-D(VI+) z badaniem izogalutynin grupowych | 15000 oznaczeń |
| 2 | Karta kontroli grupy krwi u biorcy | 2000 oznaczeń |
| 3 | Karta kontroli grupy krwi u dawcy | 4500 oznaczeń |
| 4 | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach wzorcowych w PTA techniką kolumnową | 17000 oznaczeń |
| 5 | Próba zgodności w pośrednim teście antyglobulinowym | 4500 oznaczeń |
| 6 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 50 oznaczeń |
| 7 | Różnicowanie słabych odmian i ekspresji antygenu D mikrometodą | 200 oznaczeń |
| 8 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych w PTA (op. 3x10ml) | oszacowane przez Oferenta |
| 9 | Zestaw 2 krwinek wzorcowych do grupy krwi: A1 i B | oszacowane przez Oferenta |
| 10 | Odczynnik dla dawców i biorców | oszacowane przez Oferenta |
| 11 | Końcówki do pipet (op. 1000szt.) | 4 opakowania |
| 12 | Zewnętrzna kontrola jakości | 8 zestawów |
| 13 | Codzienna kontrola jakości | oszacowane przez Oferenta |
| 14 | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania badań ( m.in. etykiety, płyny do obsługi analizatora ) | oszacowanie przez oferenta |

Odczynniki, kontrole                                     33696100-6

Czynsz dzierżawny                                      38434000-6

Pakiet nr 14

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą dwóch aparatów półautomatycznych przystosowanych do wykonywania tych badań.

Wymagania ogólne:

- Oferent zobowiązuje się dostarczyć 2 analizatory półautomatyczne

- Oferent zobowiązuje się włączyć analizatory półautomatyczne w szpitalny system i ESKULAP (automatyczna transmisja wyników badań ) na własny koszt

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach dopuszczalny nośnik elektroniczny) i metodyki oznaczeń w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzenia przez Oferenta

- Analizatory fabrycznie nowe

Parametry graniczne dwóch analizatorów półautomatycznych:

- Analizatory z min. dwoma kanałami pomiarowymi

- Metody pomiarowe: wiskozymetryczna,  krzepnięciowa, chromogenną lub immunoturbidymetryczna

- Minimum 10 inkubowanych pozycji probówkowych

- Automatyczne przeliczanie wyników badań

- Termostatowane pozycje na odczynniki

- Możliwość wydruków wyników

- Materiał kontrolny na dwóch poziomach: prawidłowy i patologiczny wykonywany  naprzemiennie.

Parametry graniczne dla odczynników:

- Odczynniki ważne po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 5 dni, w temperaturze lodówki co najmniej 10 dni

- Tromboplastyna o ISI ok. 1,0

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT, liofilizowany, op. 5x8ml | 40 | 33696500-0 |
| 2 | APTT, płynny, op. 5x9ml | 8 | 33696500-0 |
| 3 | Kalibrator, op. 10x1ml | 4 | 33696500-0 |
| 4 | Osocze kontrolne(poziom normalny i patologiczny), op. 10x1ml | 40 | 33696500-0 |
| 5 | Kuwety pomiarowe, op. 500szt. | 40 |  |

Odczynniki                                  kod CPV    33696500-0

Czynsz dzierżawny                     kod CPV    38434000-6

Pakiet nr 15.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą aparatu automatycznego przystosowanego do wykonywania tych badań.

Wymagania ogólne:

- Podłączenie analizatora do systemu ESKULAP ( automatyczna transmisja wyników badań ) na koszt Oferenta

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach dopuszczalny nośnik elektroniczny) i metodyki oznaczeń w języku polskim

- Analizator fabrycznie nowy lub używany ( jeśli używany to rok produkcji nie starszy niż 2015)

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

- W przypadku niedoszacowania oferty Dostawca pokryje koszty nieoszacowanych materiałów

- Odbiór opakowań po instalacji urządzenia przez Oferenta.

Parametry graniczne analizatora automatycznego:

1. Aparat koagulologiczny w pełni automatyczny,

2. Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną, immunologiczną

3. Metoda wykrzepialna oparta na optycznej zasadzie pomiaru

4. Wydajność analizatora min 50 testów na godz. dla PT i APTT,

5. Ilość miejsc na próby badane min 20

6. Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych

7. Możliwość programowania i wstawiania próbek badanych bez konieczności zatrzymywania urządzenia

8. Aparat wyposażony w automatyczny przebijak korków do probówek systemu zamkniętego

9. Aparat wyposażony w automatyczny czytnik kodów paskowych dla odczynników umożliwiający automatyczna identyfikację wszystkich wkładanych do aparatu odczynników bez konieczności manualnego skanowania

10. Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych w testach tego wymagających

11. Ciągłe monitorowanie objętości odczynników na pokładzie ( ml lub szt. testów dostępnych do badań )

12. Automatyczne usuwanie zużytych kuwet

13. Możliwość chłodzenia odczynników na pokładzie urządzenia

14. Min 12 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora

15. Wymagany UPS  i zewnętrzna drukarka

16. Materiał kontrolny na dwóch poziomach: prawidłowy i patologiczny wykonywany codziennie

17. Wyniki kontroli przedstawione w postaci raportów zbiorczych bądź krzywych Levey- Jenningsa z możliwością archiwizacji

18. Możliwość wykonywania badań CITO

19.Zaoferowanie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej kontroli jakości   a koszt Dostawcy

20. Oprogramowanie w języku polskim

Parametry graniczne dla odczynników:

- Odczynniki ważne po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni, w temperaturze lodówki co najmniej 10 dni

- Oznaczanie  czasu PT i APTT min do 280 sekund

- Fibrynogen met. Clausa, liniowość  od 1,5 do 9,0 g/l

- Liniowość dla d-dimer min 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu

- Tromboplastyna o ISI ok. 1,0 ± 0,1

- Na wezwanie zamawiającego należy przesłać dokument: certyfikat FDA lub innej równorzędnej jednostki dla testu d-dimer poświadczający jego zastosowanie do wykluczenia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.

- Odczynniki i analizator od jednego producenta

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:

PT                                                20000

APTT                                           10000

Fibrynogen                                     3000

D-dimer                                          5000

Antytrombina                                   500

Odczynniki                                   kod CPV      33696500-0

Czynsz dzierżawny                      kod CPV      38434000-6

Pakiet nr 16

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 3 analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej

Warunki graniczne analizatorów:

- Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, satO2, Na, K, Cl, Ca2+, oksymetria

- Możliwość wykonania analizy z : surowicy, krwi pełnej, dializatów, płynów z jam ciała, materiału kontrolnego,

- Pobranie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary, bez konieczności stosowania adapterów,

- Elektrody niewymagające uzupełniania płynów

- Zamknięty pojemnik na ścieki wymieniany niezależnie od pojemników na odczynniki,

- Wbudowana drukarka wewnętrzna

- Możliwość wpisywania danych pacjenta do analizatora (imię i nazwisko, PESEL, nr badania),

- Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa i na żądanie operatora,

- Aparaty odczynnikowe, odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia

- Kontrola jakości na 3 poziomach ( wykonywana codziennie na dwóch poziomach )

- Oprogramowanie w języku polskim

- Odczynniki gotowe do użycia, stabilność po otwarciu min. 25 dni ,

- Podłączenia analizatorów do systemu ESKULAP (automatyczne przesyłanie wyników badań) na koszt Dostawcy,

- Instrukcja obsługi analizatorów i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją ,

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzeń obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe ( min 1 raz w roku ),

- Serwis 24 godzinny,

- Serwis autoryzowany z potwierdzeniem autoryzacji przez producenta analizatora.

- Analizatory i odczynniki od tego samego producenta

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Analizatory  fabrycznie nowe

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej międzynarodowej kontroli jakości  dla jednego analizatora na koszt Dostawcy

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:    50000 oznaczeń

Odczynniki                                   kod CPV 33696500-0

Czynsz                                         kod CPV 38434000-6

Pakiet nr 17.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą trzech analizatorów hematologicznych, w tym jednego dokonującego pomiaru płynów z jam ciała i retikulocytów

Pakiet zawiera odczynniki potrzebne do wykonania:

140 000 morfologii ( 70 tysięcy 5-diff i 70 tysięcy morfologii bez rozdziału krwinek białych ) w ciągu 24 miesięcy oraz materiał kontrolny do kontroli codziennej dla każdego analizatora

Warunki graniczne analizatorów:

- Wykonanie morfologii krwi z różnicowaniem na 5 populacji leukocytów z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego

- Możliwość wykonania morfologii bez rozdziału krwinek białych (CBC)

- Automatyczna analiza minimum 24 parametrów ( bezpośredni pomiar RBC, PLT, HGB, HCT, WBC, NEUT#, NEUT%, MONO#, MONO%, EO#, EO%, BASO#, BASO%, LYMPH#, LYMPH% )

- Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (bez rozcieńczenia) WBC: do 440 x 103/μl, PLT: do 5000 x 103/μl, RBC min. do 8 x 106/μl

- Monitorowanie poziomów odczynników przez operatora

- Odczynniki i aparaty od jednego producenta, wyposażone w podajniki do próbek badanych

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii

- Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV

- Automatyczne płukanie końcówki aspirującej krew

- Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny w osobnym kanale pomiarowym

- Objętość próbki aspirowanej do wykonania analizy – nie więcej niż 25 μl, wydajność minimum 60 ozn./godz. w trybie CBC i CBC+5DIFF

- Archiwizacja wyników badań pacjentów oraz kontroli jakości badań ( krzywe L-J )

- System kontroli jakości bezpośrednio w oprogramowaniu, możliwość pracy w trybie „on-line”

- Materiał kontrolny na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki), badanie wykonywane codziennie

- Podłączenie analizatorów do systemu ESKULAP (automatyczne przesyłanie wyników badań) na koszt Dostawcy

- Materiały eksploatacyjne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzenia obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe ( min 1 raz w roku )

- Serwis 24 godzinny

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Analizatory z atestem CE, używane, rok produkcji nie starszy niż 2015

- Wymaga się aby jeden z analizatorów wyposażony był w podajnik na min 10 próbek badanych i wykonywał oznaczenia w innych płynach ustrojowych (PMR, płyny z jam ciała); parametry raportowane: WBC-BF, RBC-BF, komórki jednojądrzaste MN(#, %), komórki o jądrze segmentowanym PMN (#, %) oraz RET (#, %) z krwi pełnej.

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości  dla jednego analizatora na koszt Dostawcy.

Odczynniki        			kod CPV 33696500-0

Czynsz            				kod CPV 38434570-2

Pakiet nr 18.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do badań immunodiagnostycznych

Warunki graniczne analizatorów:

- Metoda badań – chemiluminescencja,

- Aparaty kompaktowe, umożliwiające pracę na stole laboratoryjnym

- Wymaga się aby jeden z analizatorów posiadał stół laboratoryjny ( dostawa na koszt Oferenta)

- Otrzymanie wyniku dla troponiny 9-13 minut,

- Wydajność min 80 analiz/godz.

- Jednorazowe naczyńka reakcyjne

- Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym,

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu,

- Możliwość podawania materiału badanego zarówno w probówkach pierwotnych jak i naczynkach wtórnych

- Dane o materiałach kalibracyjnych i kontrolnych wczytywane automatycznie z kodów kreskowych do analizatora dla wszystkich testów

- Odczynniki z poz. 1 – 23 gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania ( rozpuszczania, rozcieńczania )

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane

( walidacja ) z wyj. kontroli niezależnej

- Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji ( wykresy Levey-Jeningsa )

- Trwałość odczynników na pokładzie po otwarciu powyżej 4 tygodni, z wyjątkiem testu anty-TPO (co najmniej 2 tygodnie) i witamina D (co najmniej 3 tygodnie)

- Termin ważności odczynników: min 6 m-cy

- System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Podłączenia analizatora do systemu ESKULAP ( automatyczne przesyłanie wyników badań ) na koszt Dostawcy

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzeń obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe ( 1 raz w roku )

- Serwis 24 godzinny

- Usunięcie awarii przez serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

- Analizatory z CE fabrycznie nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2015. W przypadku zaoferowania analizatorów używanych wymaga się aby były one po aktualnym przeglądzie serwisowym i miały wymienione części zużywalne.

- Oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej międzynarodowej kontroli jakości dla co najmniej następujących parametrów: TSH, FT3, FT4, CEA, AFP, PSA, IgE, troponina T, antyHCV, HBsAg - na koszt Dostawcy  dla jednego analizatora

- Materiały zużywalne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Zapewnienie prawidłowych warunków pracy dla oferowanego analizatora – stabilna i odpowiednia temperatura w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego poprzez zainstalowanie odpowiedniego klimatyzatora na czas trwania umowy dzierżawy  ( wszelkie koszty związane z obsługą i konserwacją poniesione przez Oferenta )

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

Zapotrzebowania na 24 miesiące

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 13000 |
| 2 | fT4 | 4000 |
| 3 | fT3 | 3000 |
| 4 | AFP | 1200 |
| 5 | CEA | 1500 |
| 6 | PSA | 3000 |
| 7 | HbsAg | 2500 |
| 8 | IgE całk. | 3000 |
| 9 | Troponina | 3000 |
| 10 | Takrolimus | 1500 |
| 11 | Anty-TPO | 1200 |
| 12 | Anty-Tg | 1200 |
| 13 | Anty HCV | 2500 |
| 14 | Anty Hbs | 1000 |
| 15 | CK MB MASS | 500 |
| 16 | Ca 125 | 1200 |
| 17 | Ca 19-9 | 1200 |
| 18 | Ca 15-3 | 1200 |
| 19 | PCT BRAHMS | 2500 |
| 20 | Witamina D | 1600 |
| 21 | Witamina B12 | 1200 |
| 22 | proBNP | 1200 |
| 23 | Kwas foliowy | 800 |

Odczynniki                                              kod CPV 33696500-0

Czynsz               			kod CPV 38434580-5

Pakiet nr 19.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu biochemii wraz z dzierżawą trzech analizatorów przystosowanych do wykonywania tych badań.

Parametry graniczne analizatora:

- Wymagane są 3 analizatory używane – rok produkcji nie starszy niż 2015, wymaga się aby były one po aktualnym przeglądzie serwisowym i miały wymienione części zużywalne (m.in. elektrody, wężyki)

- Analizatory  w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonujące analizy w trybie pilnym (CITO) bez konieczności zatrzymywania pracy urządzeń,

- Odczynniki i analizator od jednego producenta

- W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Wydajność minimalna analizatorów ok. 350 oznaczeń na godzinę.

- Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- Możliwości analityczne: substraty, enzymy, ISE, białka specyficzne, D-Dimer, leki

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR, płynie z opłucnej, we krwi pełnej

- Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- Możliwość ciągłego dostawiania lub wymiany odczynników  i próbek badanych bez przerywania i zmiany trybu pracy analizatora

- Priorytetowe badanie próbek CITO

- Możliwość jednoczesnego wstawienia dużej ilości próbek badanych ( min 60 ) i ok. 30 odczynników

- Możliwość wykonywania badań z probówek pierwotnych jak i z naczynek na mikropróbki

- Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody

- Odczynniki płynne, gotowe do użycia bez konieczności ich przygotowania przed wstawieniem do analizatora (rozpuszczania, rozcieńczania), system zamknięty

- Liniowość dla CRP min 150 mg/l w pierwszym oznaczeniu

- Detektor skrzepu w badanej próbce

- Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli  na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole wewnętrzne muszą pochodzić od tego samego producenta. Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki były kompatybilne z urządzeniami oferowanymi przez dzierżawcę.

- Zużycie wody poniżej 3l/godz., zamawiający wymaga dostarczenia stacji uzdatniania wody dla dwóch analizatorów. Montaż, konserwacja w czasie trwania umowy na koszt Oferenta

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla odczynników,

- Wymagane jest aby odczynniki posiadały znak zgodności CE i min 6 m-cy termin ważności po dostarczeniu do Zamawiającego

- Monitorowanie kontroli jakości z wykorzystaniem wykresów graficznych

- Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania ( minimum 15 minut )

- Podłączenie oferowanych urządzeń do systemu ESKULAP ( automatyczne przesyłanie wyników badań ) na koszt Oferenta

- Materiały zużywalne (m.in. toner do drukarki) na koszt Oferenta

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Dostawcę

- Instrukcje obsługi aparatów, instrukcje stosowanych odczynników w języku polskim

- Wymagane jest oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Zapewnienie prawidłowych warunków pracy dla oferowanych analizatorów – stabilna i odpowiednia temperatura w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego poprzez zainstalowanie odpowiedniego klimatyzatora na czas trwania umowy dzierżawy ( wszelkie koszty związane z obsługą i konserwacją poniesione przez Oferenta )

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej międzynarodowej kontroli jakości z zakresu chemii klinicznej na koszt Oferenta dla 1 urządzenia.

- Zapewnienie szafy chłodniczej na czas trwania umowy dzierżawy: jednodrzwiowa, drzwi szklane, poj 450-550 l, zewnętrzny wskaźnik temperatury, obieg powietrza, automatyczne odszranianie, min 5 półek, min zakres temp +20C  +80C,  o wymiarach nie większych niż 170x75x75

- Wymaga się aby jeden analizator posiadał stół laboratoryjny

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amylaza | 2500 |
| 2 | Fosfataza zasadowa | 24000 |
| 3 | Aminotransferaza alaninowa | 50000 |
| 4 | Aminotransferaza asparaginianowa | 40000 |
| 5 | CK | 1500 |
| 6 | GGTP | 4000 |
| 7 | LDH | 3000 |
| 8 | Lipaza | 1000 |
| 9 | Bilirubina całkowita | 35000 |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | 3000 |
| 11 | Cholesterol całkowity | 10000 |
| 11 | HDL metodą bezpośrednią | 5000 |
| 12 | Triglicerydy | 5500 |
| 13 | Glukoza metodą heksokinazową | 60000 |
| 14 | Żelazo | 5000 |
| 15 | UIBC | 2500 |
| 16 | Ferrytyna | 1600 |
| 17 | Magnez | 6000 |
| 18 | Wapń | 25000 |
| 19 | Fosforany | 2500 |
| 20 | Białko całkowite | 15000 |
| 21 | Białko w moczu | 900 |
| 22 | Albumina | 10000 |
| 23 | Kreatynina | 70000 |
| 24 | Kwas moczowy | 10000 |
| 25 | Mocznik | 20000 |
| 26 | ASO | 1000 |
| 27 | CRP | 30000 |
| 28 | RF | 1000 |
| 29 | Wankomycyna | 800 |
| 30 | α1 antytrypsyna | 3000 |
| 31 | Teofilina | 900 |
| 32 | D-dimer | 4000 |
| 33 | Sód | 70000 |
| 34 | Potas | 75000 |
| 35 | Chlorki | 5000 |
| 36 | Mleczany | 800 |
| 37 | IgM | 1200 |
| 38 | IgA | 600 |
| 39 | IgG | 1200 |

Odczynniki, kontrole i materiały eksploatacyjne                    kod CPV    33696500-0

Czynsz dzierżawny 					      kod CPV   38434500-1

Pakiet nr 20

Zadanie 1. Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii real-time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii real-time PCR | - system zautomatyzowany, łączący etapy izolacji, amplifikacji oraz detekcji przyrostu produktu w czasie rzeczywistym. - W skład systemu wchodzi komputer z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę działania podzespołów systemu oraz analizę i archiwizację wyników. - Identyfikacja prób z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych, który jest częścią systemu. - Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. - Reakcja przebiega w zamkniętych zestawach testowych zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji. - System wyposażony w minimum dwa moduły umożliwiające równoczesne wykonanie dwóch niezależnych oznaczeń. - Możliwość wykonywania oznaczeń pojedynczych próbek. - Rok produkcji – nie starszy niż 2015 r. | 24 miesiące | 38434000-6 |

Zadanie 2. Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki drobnoustrojów przy pomocy analizatora wyszczególnionego w zadaniu 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnej za oporność na rifampicynę | 2000 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie toksyn Clostridium dificile z próbek kału wraz z rozróżnieniem szczepu NAP1. Zestaw zawiera odpowiednie wymazówki do pobrania materiału. | 100 oznaczeń | 33124130-5 |

- W okresie obowiązywania umowy Dostawca zapewnia udział w 2 turach w ciągu roku (4 kontrole w okresie obowiązywania umowy) niezależnej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie molekularnej diagnostyki M. tuberculosis

Termin ważności testów – 6 miesięcy

Pakiet nr 21

Zadanie I. Dzierżawa analizatorów do monitorowania wzrostu prątków gruźlicy oraz do monitorowania posiewów krwi.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do hodowli prątków gruźlicy | 24 miesiące | 38434000-6 |
| 2 | Dzierżawa analizatora do monitorowania posiewów krwi | 24 miesiące. | 38434000-6 |

Opis  przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1.

- łączna ilość miejsc inkubacyjnych – minimum 640

- rejestrowanie próbek za pomocą kodów kreskowych

- aparat posiada funkcje identyfikacji próby w sposób umożliwiający jej lokalizację w aparacie, inkubacji i detekcji - dokonywane w sposób automatyczny

- aparat posiada funkcje wizualnego i dźwiękowego alarmowania o zmianie statusu próby na dodatni

- aparat nie wymaga manualnej kalibracji przez użytkownika

- system detekcji wzrostu prątków oparty na pomiarze zmiany fluorescencji barwnika umieszczonego w probówce inkubacyjnej w wyniku spadku zawartości tlenu w podłożu w momencie wzrostu bakterii

- możliwość oznaczenia lekowrażliwości prątków na pięć leków przeciwprątkowych (streptomycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol, pyrazynamid)

- system wyposażony w UPS i drukarkę

- aparat fabrycznie nowy

Pozycja 2.

- łączna ilość miejsc inkubacyjnych – minimum 40

- rejestrowanie próbek za pomocą kodów kreskowych

- aparat posiada funkcje identyfikacji próby w sposób umożliwiający jej lokalizację w aparacie, inkubacji i detekcji dokonywane w sposób automatyczny

- aparat posiada funkcje wizualnego i dźwiękowego alarmowania o zmianie statusu próby na dodatni

- aparat umożliwia inkubację i detekcję wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych oraz prątków gruźlicy

- modułowa budowa aparatu zapewnia możliwość rozbudowy tej samej jednostki

- czas inkubacji podłóż można zmieniać w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża

- aparat fabrycznie nowy

Zadanie 2. Dostawa podłóż hodowlanych przystosowanych do analizatorów wyszczególnionych w zadaniu 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii tlenowych | 700 | 33124130-5 |
| 2 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii beztlenowych | 700 | 33124130-5 |
| 3 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii tlenowych z czynnikiem neutralizującym antybiotyk | 1800 | 33124130-5 |
| 4 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii beztlenowych z czynnikiem neutralizującym antybiotyk | 1800 | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże do hodowli prątków z krwi nie wymagające dodatku suplementów wzrostowych | 100 | 33124130-5 |
| 6 | Podłoża pediatryczne do posiewu krwi | 200 | 33124130-5 |
| 7 | Probówki z podłożem Middlebrooka oraz wskaźnikiem fluorescencyjnym do hodowli prątków | 13000 | 33124130-5 |
| 8 | Probówki z podłożem do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid | 800 | 33124130-5 |
| 9 | Zestaw leków do oznaczania wrażliwości prątków na streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę i etambutol | 12 opak. | 33124130-5 |
| 10 | Suplement antybiotykowy niezbędny do wykonania w.w ilości posiewów | 70 opak. | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid (lek i suplement) | 12 opak. | 33124130-5 |

- Wszystkie oferowane podłoża, leki i suplementy muszą spełniać wymagania IVD

- Podłoża przystosowane do przechowywania w temperaturze pokojowej

- Inhibitory antybiotyków (poz. 3 i 4) w postaci żywic lub polimerów

- Podłoża wymienione w poz. 1 – 4 w butelkach z tworzywa sztucznego

- Podłoża do hodowli prątków gruźlicy z krwi (poz. 5) nie wymagają dodatkowych suplementów

- Probówki z podłożem do hodowli prątków oraz oznaczania lekowrażliwości możliwe do inokulacji bez użycia igieł

- W okresie obowiązywania umowy Dostawca zapewnia udział w 2 turach w ciągu roku (4 kontrole w okresie obowiązywania umowy) niezależnej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie hodowli M. tuberculosis

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 22

Dostawa gotowych podłóż mikrobiologicznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ilość (sztuk) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar + 5% KB |  | 10400 | 33124130-5 |
| 2 | Chocolate Haemophilus agar + PolyVitex + bacytracyna |  | 8320 | 33124130-5 |
| 3 | CLED agar |  | 4160 | 33124130-5 |
| 4 | Trypcase Soy agar |  | 2080 | 33124130-5 |
| 5 | Schaedler agar + Wit. K3 + 5% KB |  | 240 | 33124130-5 |
| 6 | Schaedler agar + Wit. K3 + 5% KB + neomycyna + wankomycyna |  | 240 | 33124130-5 |
| 7 | MacConkey agar z fioletem kryst. |  | 3640 | 33124130-5 |
| 8 | Sabouraud agar + chloramfenikol |  | 4160 | 33124130-5 |
| 9 | Mannitol salt agar |  | 1040 | 33124130-5 |
| 10 | Enterococcosel agar |  | 2080 | 33124130-5 |
| 11 | CHROMagar Candida |  | 1560 | 33124130-5 |
| 12 | CHROMagar MRSA |  | 100 | 33124130-5 |
| 13 | CHROMagar Streptococcus gr. B |  | 520 | 33124130-5 |
| 14 | CHROMagar KPC |  | 520 | 33124130-5 |
| 15 | CHROMagar VRE |  | 520 | 33124130-5 |
| 16 | Legionella GVPC |  | 520 | 33124130-5 |
| 17 | Płytki typu RODAC do oznaczania ogólnej liczby drobnustrojów |  | 800 | 33124130-5 |
| 18 | Schaedler bulion + Wit. K3 + 0.02% agaru | objętość 9 ml | 300 | 33124130-5 |
| 19 | BHI bulion | objętość 9 ml | 2400 | 33124130-5 |
| 20 | Bulion Todd-Hewitt z gentamicyną i kwasem nalidyksowym | objętość 5 ml | 500 | 33124130-5 |
| 21 | Bulion Sabouraud | objętość 5 ml | 200 | 33124130-5 |
| 22 | Podłoże Loewenstein-Jensen + zieleń malachitowa + glicerol | objętość 7 ml | 20000 | 33124130-5 |
| 23 | Podłoże Stonebrinka | objętość 7 ml | 20000 | 33124130-5 |

- Wszystkie oferowane podłoża powinny pochodzić od jednego producenta.

- Zamówienie w pozycjach 1 – 16 dotyczy gotowych podłóż na płytkach o średnicy 90 mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami wyposażonymi w żebra wentylacyjne, pozycje 18 - 22 podłóż w probówkach szklanych.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Opis podłóż w probówkach musi być czytelny (nadruk lub naklejona etykieta).

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zawierać wielokrotność liczby 10. Każde opakowanie kartonowe opatrzone etykietą zawierającą te same informacje co zawarte w nich płytki.

- W punkcie 5 i 6 zamawiający dopuszcza podłoże z witaminą K1, a punkcie 6 – z suplementem kanamycyna + wankomycyna.

- Dostawca zapewnia dostawę podłóż co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Dostawca do każdej partii podłóż dołącza świadectwo kontroli jakości w wersji papierowej.

- Dostawca poddaje produkowane podłoża okresowej (nie rzadziej niż raz na kwartał) kontroli żyzności w laboratorium akredytowanym

- Zamawiający wymaga dla pozycji 22 i 23 przykładowego certyfikatu jakości wystawionego przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka w Warszawie lub równorzędną jednostkę zagraniczną dla serii podłoża wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018

- Podłoża, które uległy przerostowi  dostawca wymienia na własny koszt.

- Na czas trwania umowy dostawca bezpłatnie udostępnia zamawiającemu aplikator do płytek RODAC zapewniający standaryzowany czas i siłę nacisku

- Termin ważności minimum 5 tygodni, a dla podłóż w pozycji 18 – 23 minimum 24 tygodnie.

Pakiet 23

Szczepy wzorcowe

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 zestaw (5 szt) | 33124130-5 |
| 2 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 1 zestaw (5 szt.) | 33124130-5 |
| 3 | Mycobacterium tuberculosis ATCC 25177 | 1 zestaw (2 szt.) | 33124130-5 |

Każdy zestaw zawiera dwie foliowe saszetki. W saszetce znajduje się szczep w postaci liofilizowanej tabletki, płyn uwadniający i wymazówka. Szczepy w pozycji 1 i 2 pochodzą z pasażu nie wyższego niż drugi, szczep w pozycji 3 z pasażu nie wyższego niż czwarty. Do każdego zestawu dołączony certyfikat.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet 24.

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodami manualnymi - część I

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną |  | 120 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Roztwór kwasu boronowego | Opak. 2 ml | 8 opak. | 33124130-5 |
| 3 | Roztwór EDTA | Opak. 2 ml | 8 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 25.

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodami manualnymi – część II

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże MH agar | 20000 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże MH agar + 5% KB | 200 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże MH-F agar | 3000 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Krążki antybiotykowe. Opak. po 50 szt. | 2400 opak. | 33124130-5 |
| 5 | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC. Opak. po 10 szt. | 60 opak. | 33124130-5 |
| 6 | Zestaw wzorców Mc Farlanda | 2 zestawy | 33124130-5 |

Specyfikacja:

Pozycje 1 – 3

- Zamówienie w pozycjach 1 – 3 dotyczy gotowych podłóż na płytkach o średnicy 90 mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami zaopatrzonymi w żebra wentylacyjne.

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zawierać wielokrotność liczby 10.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Dostawca zapewnia dostawę podłóż co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Dostawca do każdej partii podłóż dołącza świadectwo kontroli jakości w formie papierowej.

- Termin ważności – minimum 4 tygodnie

Pozycja 4

- Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta.

- Krążki powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Każda fiolka zamknięta w oddzielnym, hermetycznie zamkniętym blistrze zawierającym pochłaniacz wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości (dopuszczalna forma elektroniczna), które powinno zawierać:

  - nazwę producenta, nazwę antybiotyku , stężenie, numer serii, datę ważności

  - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

  - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu.

- Fiolki z antybiotykami powinny być zgodne z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspenserów OXOID, będących na wyposażeniu zamawiającego. W innym przypadku Sprzedający musi zapewnić zamawiającemu na okres trwania umowy min. 3 sztuk dyspenserów kompatybilnych z oferowanymi krążkami.

- Sprzedający zapewnia krążki według aktualnych potrzeb zamawiającego, w pełnym asortymencie stężeń i antybiotyków wymaganych zaleceniami CLSI oraz EUCAST.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu 1 fiolki krążków w danym asortymencie.

- Na wezwanie zamawiającego należy przesłać: wzorce produktu (minimum 3 fiolki różnych antybiotyków) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pozycja 5

- Wszystkie paski powinny posiadać termin ważności minimum 9 miesięcy.

- Paski powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każdy pasek powinien być pakowany indywidualnie w hermetycznym opakowaniu.

- Opakowanie każdego pojedynczego paska powinno zawierać następujące informacje: nazwę antybiotyku, zakres oznaczanych wartości MIC, numer serii i datę ważności.

- Każdy pasek opisany powinien być symbolem antybiotyku oraz czytelną skalą umożliwiającą odczyt wartości MIC.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu wg aktualnych potrzeb zamawiającego opakowań zawierających 10 sztuk pasków jednego rodzaju z następującego wyboru:

- penicylina G

- cefotaksym

- imipenem

- meropenem

- wankomycyna

- teikoplanina

- ciprofloksacyna

- metronidazol

- Na wezwanie zamawiającego należy przesłać: wzorce produktu (minimum 3 sztuki pasków zawierających różne antybiotyki) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pakiet 26.

Dostawa testów Nordmann-Poirel

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Nordmann-Poirel | 80 oznaczeń | 33124130-5 |

Test w postaci panelu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i substraty w postaci liofilizowanej wraz ze zintegrowanym wzorcem gęstości zawiesiny bakteryjnej.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 27.

Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 150 testów | 33124130-5 |
| 2 | Bulion do sporządzenia zawiesiny do badania | 150 szt. | 33124130-5 |

Zestaw powinien umożliwiać oznaczenie wrażliwości metodą rozcieńczeniową na następujące leki:

- amfoterycynę B

- anidulafunginę

- mikafunginę

- flukonazol

- itrakonazol

- posakonazol

- worikonazol

przy zastosowaniu stężeń zgodnych z normą EUCAST.

.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet  nr  28.

Dostawa podłóż do oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 4mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 8mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 2mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 4mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 40mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 6 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 80mg l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 7 | Podłoże Lowensteina – Jensena INH 0,2mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 8 | Podłoże Lowensteina - Jensena INH 0,4mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 9 | Podłoże Lowensteina - Jensena bez zieleni malachitowej | 1500 szt. | 33124130-5 |

Dla każdej serii podłóż wymagane jest świadectwo jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie lub równorzędnej jednostki zagranicznej. Na wezwanie zamawiającego należy przesłać dokumenty: świadectwa dla co najmniej dwóch serii podłoża wyprodukowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Termin ważności – 4 miesiące.

Pakiet nr 29.

Dostawa olejku imersyjnego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw składający się z buteleczek z olejkiem imersyjnym z wbudowanym zakraplaczem (2 szt. po 15 ml) oraz statywu roboczego zabezpieczającego przed wyciekiem olejku (1 szt.) | 12 | 33124130-5 |

- Współczynnik załamania światła – 1,513 +/- 0,005 w 25oC

- Lepkość – 1000 mPa/s w 25oC

- Olejek wolny od polichlorowanych bifenyli

- Nie wykazuje fluorescencji

- Termin ważności – 12 miesięcy.

Pakiet nr 30

Dostawa testów do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów w systemie Mikro-LA-test

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae | Ocena na podstawie 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 60 testów | 12 | 33124130-5 |
| 3 | Odczynnik na fenyloalaninę. Opak. 18 ml |  | 4 | 33124130-5 |
| 4 | Odczynnik na indol. Opak. 18 ml |  | 6 | 33124130-5 |
| 5 | Testy do identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących. | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 4 | 33124130-5 |
| 6 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-dodatnich. | Ocena na podstawie 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 60 testów | 2 | 33124130-5 |
| 8 | Odczynniki na azotany. Opak. 18 ml |  | 2 | 33124130-5 |
| 9 | Odczynnik na fosfatazę. Opak. 18 ml |  | 2 | 33124130-5 |
| 10 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-ujemnych, bez-odczynnikowy. | Ocena na podstawie 24 cechy biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów. | 2 | 33124130-5 |
| 11 | Nośnik zawiesiny do w.w. testu. Opak. po 20 testów |  | 4 | 33124130-5 |
| 12 | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria. . | Ocena na podstawie 8 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 36 testów | 1 | 33124130-5 |
| 13 | Nośnik zawiesiny do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 14 | Test do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych. | Ocena na podstawie 8 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 36 testów | 2 | 33124130-5 |
| 15 | Test paskowy do oznaczania aktywności oksydazy | Opak. po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 16 | Test paskowy do oznaczania aktywności beta-glukuronidazy | Opak. po 50 szt | 20 | 33124130-5 |
| 18 | Test paskowy do wykrywania aktywności acetatesterazy | Opak. po 50 szt | 6 | 33124130-5 |
| 19 | Test paskowy do oznaczania aktywności pyrrolidonyloaryl- amidazy | Opak. po 50 szt | 4 | 33124130-5 |
| 20 | Odczynnik do w.w. testu |  | 2 | 33124130-5 |
| 31 | Test do oznaczania MIC kolistyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 6 | 33124130-5 |
| 33 | Test do oznaczania MIC wankomycyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 6 | 33124130-5 |
| 35 | Nośnik zawiesiny do oznaczania MIC bakterii Gram-ujemnych | Opak. po 30 szt. x 13 ml | 20 | 33124130-5 |

Testy muszą być kompatybilne z systemem Mikro-LA-test (czytnikiem i oprogramowaniem) będącym własnością zamawiającego.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 31.

Dostawa zestawów do izolacji DNA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do izolacji bakteryjnego DNA | 960 izolacji | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do izolacji wirusowego DNA | 960 izolacji | 33124130-5 |

- Zestawy do manualnej izolacji bakteryjnego i wirusowego DNA z zawiesin kultur bakteryjnych oraz z następujących materiałów klinicznych:

- krew pełna

- osocze

- surowica

- mocz

- plwocina

- BAL

- płyn mózgowo-rdzeniowy

- wymazy

- Izolacja oparta na technologii kulek magnetycznych.

- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do przeprowadzenia izolacji odczynniki.

- Wyjściowa objętość materiału do izolacji: 0,2 – 1,0 ml.

- Objętość eluatu: 60 – 100 µl.

- Zestaw przystosowany do używania ze statywem MAGREV24 stanowiącym własność zamawiającego

- Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 32.

Dostawa krążków identyfikacyjnych do diagnostyki mikrobiologicznej

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki V | opak po 50 szt. | 48 | 33124130-5 |
| 2 | Krążki X | opak po 50 szt. | 48 | 33124130-5 |
| 3 | Krążki X+V | opak po 50 szt. | 48 | 33124130-5 |
| 4 | Krążki z optochiną | opak po 50 szt. | 72 | 33124130-5 |
| 5 | Krążki z bacytracyną 0,04 j. | opak po 50 szt. | 16 | 33124130-5 |
| 6 | Krążki z furazolidonem 100 ug | opak po 50 szt. | 16 | 33124130-5 |
| 7 | Krążki z polimyksyną B 300 j. | opak po 50 szt. | 16 | 33124130-5 |
| 8 | Krążki z nowobiocyną 5 ug | opak po 50 szt. | 16 | 33124130-5 |
| 9 | Krążki do różnicowania gatunków Enterococcus faecalis i faecium | opak po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 10 | Krążki do testu cefinazowego | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |

Wymagane świadectwo kontroli jakości do każdej dostawy.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 33.

Dostawa testów do wykrywania antygenów drobnoustrojów patogennych.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | 1200 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji gronkowców metycylinoopornych | 100 oznaczeń | 33124130-5 |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 480 oznaczeń | 33124130-5 |
| 4 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących | 300 oznaczeń | 33124130-5 |
| 5 | Test lateksowy do identyfikacji grup serologicznych bakterii z rodzaju Legionella | 100 oznaczeń | 33124130-5 |
| 6 | Test lateksowy do identyfikacji pałeczek Salmonella | 50 oznaczeń | 33124130-5 |
| 7 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu | 240 oznaczeń | 33124130-5 |
| 8 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 88 oznaczenia | 33124130-5 |
| 9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania p/ciał IgM p/Chlamydophila pneumoniae | 200 oznaczeń | 33124130-5 |
| 10 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A, B i A(H1N1) | 200 oznaczeń | 33124130-5 |
| 11 | Test immunochromatograficzny do wykrywania mannoproteiny Aspergillus | 300 oznaczeń | 33124130-5 |

Pozycja 1

Test powinien wykrywać:

- clumping factor

- białko A

- grupowo swoisty antygen powierzchniowy S. aureus (przeciwciałami monoklonalnymi)

Pozycja 2

Test powinien wykrywać białko PBP2a.

Pozycja 3

Test wykonany w technologii suchego lateksu.

Pozycja 4

Test powinien umożliwiać określenie przynależności paciorkowców beta-hemolizujących do grup serologicznych A, B, C, D, F i G wg Lancefield.

Pozycja 5

Test powinien różnicować drobnoustroje z rodzaju  Legionella sp na co najmniej następujące grupy:

- Legionella pneumophila sg 1.

- Legionella pneumophila sg 2 – 14

- Legionella spp.

Pozycja 7

Test powinien wykrywać antygeny Legionella pneumophila co najmniej serogrupy 1 i 6.

Pozycja 10

Test powinien umożliwiać identyfikację wykrywanego wirusa do poziomu typu (A lub B) oraz podtypu  A(H1N1).

Termin ważności dla całego asortymentu wymienionego w pakiecie – 12 miesięcy.

Pakiet nr 34.

Dostawa testów do identyfikacji prątków kwasoopornych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny wykrywający antygen MPT 64 Mycobacterium tuberculosis complex w hodowlach płynnych | 1000 oznaczeń | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 35.

Dostawa testów do diagnostyki zakażeń Clostridium difficile

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do równoczesnego oznaczania toksyn A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej w kale | 400 szt. | 33124130-5 |

- Zamawiający wymaga, aby oznaczenie wszystkich badanych parametrów odbywało się poprzez jednorazowe dodanie badanej próby do jednej studzienki.

- Wymagane parametry analityczne  testu:

próg wykrywalności toksyny A   < 0,65 ng/ml

próg wykrywalności toksyny B   < 0,20 ng/ml

próg wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej   ≤ 0,8 ng/ml

- Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania czułości i swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych.

- Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 36.

Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych wraz z pojemnikami jednorazowymi do hodowli. | do stosowania bez katalizatora | 160 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych do użycia w pojemniku o poj. do 3 litrów. | do stosowania bez katalizatora | 80 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Wskaźnik warunków beztlenowych |  | 200 szt. | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 37.

Dostawa odczynników w postaci roztworów roboczych do barwienia preparatów mikroskopowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 5 | 33124130-5 |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia Z-N, opak. a 1 l. |  | 10 | 33124130-5 |
| 3 | Błękit metylenowy roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 5 | 33124130-5 |
| 4 | Auramina do barwienia prątków, opak. 4 x 250 ml | roztwór do barwienia prątków metodą fluorescsencyjną | 32 | 33124130-5 |
| 5 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 8 | 33124130-5 |
| 6 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 8 | 33124130-5 |
| 7 | Safranina do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 8 | 33124130-5 |
| 8 | Probówki do liczenia retykulocytów we krwi żylnej lub włośniczkowej zawierające 100 µl odczynnika na bazie błękitu brylantowo-krezylowego, opak. a 100 szt. |  | 4 | 33124130-5 |
| 9 | Barwnik Giemzy, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 30 | 33124130-5 |
| 10 | Barwnik May-Grunwalda, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 40 | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów 3x500 ml |  | 4 | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet 38

Zadanie 1. Dzierżawa aparatu do manualnej hybrydyzacji

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do manualnej hybrydyzacji testów typu Line-probe | 24 miesiące | 33124100-6 |

Wymagania dotyczące aparatu:

- posiada walidacje do użytku z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacja DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR;

- pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych;

- łączy w sobie funkcję termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej;

- umożliwia suchą inkubację w procesie hybrydyzacji;

- sterowanie poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o:

- numerze programu,

- numerze kroku procedury,

- nazwie aktualnego kroku procedury,

- zaprogramowanej temperaturze,

- aktualnej temperaturze bloku,

- częstotliwości wytrząsania,

- aktualnym statusie urządzenia,

- pozostałym czasie aktualnego kroku procedury;

- możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów po 20 kroków każdy;

- pojemność od 1-12 pasków testowych;

- wyposażony w aluminiowy blok grzewczy na elementach Peltier

- zakres temperatury na bloku:  4 - 105°C regulowana co 1°C;

- dokładność temperaturowa: +/-  0,5°C;

- szybkość grzania: 0,3°C/s;

- szybkość chłodzenia:  0,2°C/s;

- zakres programowania czasu mieszania:  1s – 99min:59s lub permanentnie włączony/wyłączony,  dla każdego kroku procedury;

- częstotliwość wytrząsania:  0 (całkowicie wyłączona) lub 150 – 400 rpm w krokach po 50 rpm

- amplituda mieszania: 3 mm

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku.

Zadanie 2. Dostawa testów genetycznych do diagnostyki prątków kwasoodpornych  metodą hybrydyzacji na paskach

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania mutacji w genach odpowiedzialnych za oporność prątków kompleksu MAC na makrolidy i aminoglikozydy | opak. 12 szt. | 16 | 33124130-5 |
| 2 | Test do identyfikacji najczęściej występujących prątków atypowych | opak. 12 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 3 | Test do identyfikacji rzadziej występujących prątków atypowych | opak. 12 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 4 | Odczynnik do lizy komórek prątków | opak. na 96 testów | 4 | 33124130-5 |
| 5 | Rynienki do inkubacji pasków po 12 rowków | szt. | 96 | 33141000-0 |

Ad 2. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. avium, M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. peregrinum.

Ad 3. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków

M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. cellatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai, M. phlei, M. hemophilum, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum, and M. shimoidei

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 39.

Dostawa odczynników chemicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodowy wodorotlenek, opak a 1 kg. | cz.d.a. | 6 | 33696300-8 |
| 2 | Sodu chlorek, opak. a 1 kg | cz.d.a. | 6 | 33696300-8 |
| 3 | Kwas solny 0,2 N odważka analityczna | ampułka PE | 36 | 33696300-8 |
| 4 | Tri-sodu cytrynian 2.hydrat, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 12 | 33696300-8 |
| 5 | Nadmanganian potasu, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 6 | N-acetylo-L-cysteina, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 24 | 33696300-8 |
| 7 | di-sodu wodorofosforan bezwodny, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 8 | 33696300-8 |
| 8 | Potasu diwodorofosforan, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 8 | 33696300-8 |
| 9 | Kwas szczawiowy, opak. 250 g | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 10 | Metanol, opak. 1 l | cz.d.a. | 60 | 33696300-8 |
| 11 | Etanol 96% skażony eterem di etylowym i acetonem, opak. 10 l |  | 80 | 33696300-8 |
| 12 | Etylowy alkohol bezwodny99,8% opak. a 500 ml | cz.d.a. | 12 | 33696300-8 |
| 13 | Woda do chromatografii opak. po 1000 ml | LC-MS Grade | 8 | 33696300-8 |

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet nr 40

Dostawa odczynników do multipleksowej diagnostyki patogenów dróg oddechowych w systemie Real-time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do multiplex rt- PCR wirusowych patogenów układu oddechowego | 1000 | 33124130-5 |
| 2 | Zestawy do multiplex rt- PCR bakteryjnych patogenów układu oddechowego | 1000 | 33124130-5 |
| 3 | Zestawy do multiplex rt-PCR prątków gruźlicy i prątków atypowych | 1000 | 33124130-5 |
| 4 | Zestawy do multiplex rt-PCR mutacji genów odpowiedzialnych za oporność M. tuberculosis na leki p/prątkowe | 550 | 33124130-5 |
| 5 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w.w. testów (probówki w stripach, wieczka do probowek) | oznacza dostawca | 33141000-0 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD).

- Testy z walidacja na termocykler Bio-Rad CFX 96

- Testy umożliwiające  identyfikację niżej wymienonych patogenów/mutacji oraz jednoczesną  analizę ilościową dla każdego z osobna w pojedynczej reakcji Real-time PCR (w jednej probówce reakcyjnej) wraz z kontrolą wewnętrzną reakcji, w postaci wartości Ct.

- Zestawy powinny zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR  oraz kontrole wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR dołączona do oferty.

- Termin ważności: 6 miesięcy

Ad1. Zestaw do wykrywania wirusowych patogenów układu oddechowego obejmujący o najmniej następujące gatunki: : Influenza A virus, Influenza B virus , HPIVs, RSV, ADV, MPV, HRV.

Możliwość wykonania oznaczeń z wymazu  z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych.

Ad 2. Zestaw do wykrywania bakteryjnych patogenów układu oddechowego obejmujący o najmniej następujące gatunki: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis.

Możliwość wykonania oznaczeń z wymazu  z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych.

Ad 4. Zestaw do wykrywania mutacji genów odpowiedzialnych za oporność M. tuberculosis rifampicynę (co najmniej 18 mutacji) i izoniazyd (co najmniej 7 mutacji). Możliwość wykonania oznaczeń z namnożonych kultur bakteryjnych.

Pakiet nr 41.

Dostawa testów IGRA

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw probówek (4 szt.) do pobierania krwi składający się z probówki kontrolnej, dwóch probówek opłaszczonych swoistymi antygenami M. tuberculosis oraz probówki zawierającej mitogen | 7000 zestawów | 35,54 | 33141625-7 |
| 2 | Zestaw do oznaczania poziomu interferonu gamma metodą ELISA (zestaw – 2 płytki po 96 oznaczeń każda + odczynniki | 160 zestawów | 2325,00 | 33141625-7 |
| 3 | Zestaw do kontroli jakości testu na trzech poziomach stężeń interferonu gamma | 6 opakowań | 1500,00 | 33141625-7 |

- Test przeznaczony do wykrywania stanu zakażenia organizmu prątkami gruźlicy  metodą pomiaru poziomu interferonu gamma w krwi pełnej wydzielanego w odpowiedzi na stymulację swoistymi antygenami Mycobacterium tuberculosis.

- Zastosowane do stymulacji antygeny nie mogą dawać reakcji krzyżowej z antygenami szczepu BCG.

- Test zawiera dwie probówki zawierające antygeny Mycobacterium tuberculosis, z których jedna służy do pomiaru odpowiedzi immunologicznej ze strony limfocytów CD4, a druga – CD8.

- Test musi posiadać kontrolę ujemną (pomiar stężenia endogennego interferonu gamma) oraz dodatnią (pomiar stężenia interferonu gamma wydzielanego w odpowiedzi na stymulację mitogenem).

- Pomiar stężenia interferonu gamma jest wykonywany w technice ELISA.  Zestaw ELISA oraz probówki stanowią integralne części systemu diagnostycznego

- Dostawca zapewnia Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej.

- Termin ważności – 12 miesięcy.

Pakiet nr 42.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 1 analizatora równowagi kwasowo-zasadowej

Warunki graniczne analizatorów:

- Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca2+,HCT, Glu, Lac, O2Hb, HHb MetHb, tHb, SO2

- Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej

- Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary,

- Wbudowana drukarka wewnętrzna

- Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa i na żądanie operatora, bez użycia butli gazowych

- Graficzny wykres trendów u pacjenta

- Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 40 dni, zawierającym pojemnik na ścieki,

- Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych

- Czujniki pomiarowe stabilne minimum 20 dni

- Automatyczna transmisja danych z analizatora do LSI ,

- Analizator fabrycznie nowy

- Podłączenia analizatora do sieci ESKULAP na koszt Dostawcy,

- Instrukcja obsługi analizatorów i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją ,

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzeń obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe ( min 1 raz w roku ),

- Serwis 24 godzinny,

- Analizator i odczynniki od tego samego producenta

- Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

Zapotrzebowanie na 24 miesiące: 6000 oznaczeń

Odczynniki                                                kod CPV 33696500-0

Czynsz                                                      kod CPV 38434000-6

Pakiet nr 43.

Dostawa testów do wykrywania p/ciał anty-Aspergillus

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko Aspergillus w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej metodą ELISA | Zestaw zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 5 zestawów | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 44.

Dostawa testów do diagnostyki krztuśca metodą immunoblotingu

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgG | 200 testów | 33124130-5 |
| 2 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgA | 200 testów | 33124130-5 |
| 3 | Rynienki do inkubacji pasków po 10 rowków | 40 szt. | 33141000-0 |

1. Testy powinny umożliwiać oznaczanie metodą immunoblotingu przeciwciał klasy IgG i IgA przeciw następującym antygenom Bordetella pertussis:

- PT

- FHA

- ACT

- TCF,

oraz antygenom Bordetella parapertussis:

- pertaktynie,

- FimN

- EntA

2. Odczyt testów z użyciem skanera. Dostawca zapewnia oprogramowanie kompatybilne z powszechnie używanymi skanerami.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 45.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą czytnika do oznaczania troponinyT

Warunki graniczne:

- Test immunochromatograficzny do ilościowego oznaczania stężenia troponiny T z pełnej krwi żylnej heparynizowanej

- Odczyt w dedykowanym czytniku

- Czas oznaczenia: do 14 minut

- Zakres pomiarowy: co najmniej 40 – 2000 ng/l

- Termin ważności – 6 miesięcy

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne.

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:    300 oznaczeń

Odczynniki       kod CPV 33696500-0

Czynsz              kod CPV 38434000-6