Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Dostawa testów do diagnostyki zakażeń Clostridium difficile

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do równoczesnego oznaczania toksyn A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej w kale | 550 szt. | 33124130-5 |

- Zamawiający wymaga, aby oznaczenie wszystkich badanych parametrów odbywało się poprzez jednorazowe dodanie badanej próby do jednej studzienki.

- Wymagane parametry analityczne  testu:

próg wykrywalności toksyny A   < 0,65 ng/ml

próg wykrywalności toksyny B   < 0,20 ng/ml

próg wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej   ≤ 0,8 ng/ml

- Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania czułości i swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych.

- Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 2

Dostawa testów do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek | 400 szt. | 33124130-5 |

Zamawiający wymaga testów umożliwiających identyfikację pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacterales oraz niefermentujących na podstawie oceny 24 cech podstawowych (bezodczynnikowych), z możliwościa rozszerzenia o dodatkowe cechy.

Dostawca zapewnia dostęp do komputerowego programu identyfikacyjnego (za pośrednictwem Internetu bądź na nośniku).

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 3

Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoC-2 w nosogardzieli | 20000 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoC-2 w nosie | 3750 szt. | 33124130-5 |

- Testy przeznaczone do badania obecności antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli i nosa.

- Wykrywany antygen – białko nukleokapsydu wirusa.

- Test powinien wykazywać brak reaktywności krzyżowej z koronawirusami HKU1, NL63, OC43, 229E i MERS.

- Test powinien zachowywać wymaganą czułość i swoistość w stosunku do mutacji alfa i delta.

- Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO.

- Test wpisany na listę testów wzajemnie uznawanych przez państwa członkowskie UE.

- Zestaw objęty zamówieniem powinien zawierać:

- kasetkę testową,

- giętką wymazówkę flokowaną z przewężeniem umożliwiającym jej bezpieczne przełamanie,

- bufor ekstrakcyjny zapewniający inaktywację wirusa i możliwość transportu próbek do co najmniej 2 godzin w temperaturze pokojowej,

- probówkę transportową umożliwiającą bezpieczny transport materiału po pobraniu (wymazówka po ekstrakcji pozostaje w szczelnie zamkniętej probówce) oraz bezpośrednią (bez użycia pipety)  aplikację ekstraktu z probówki do kasetki testowej.

- kontrolę dodatnią i ujemną testu stanowiącą integralną cześć zestawu

- Wymagane parametry testu:

- czułość  >  90%

- specyficzność  > 97%

- Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania czułości i swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych.

- Termin ważności – 6 miesięcy.