PAKIET NR 3

Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – zestaw laparoskopowy

| L.p. | Opis | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Imadło laparoskopowe do szycia, utwardzane wkładką węglową, bransze zagięte W LEWO rączka ultralekka, wykonana z aluminium pokrytego teflonem. Imadło wyposażone w kanał płuczący,śr.5mm, | 1szt. |
|  | Igła VERESSA, firmy RUDOLF, o zwiększonym przepływie, śr. 2,7 mm, dł. 15 cm | 1szt. |
|  | Kompletny system ssania i płukania RUDOLF, z rękojeścią pistoletową i zaworem trójstopniowym, regulowanym kciukiem, tuba odłączana, śr. 5mm, dł. 340mm. Przyłącze drenów do rękojeści od dołu. | 1szt. |
|  | Narzędzie laparoskopowe typ GOLD FINGER, śr. 10mm, dł. 330mm | 1szt. |
|  | Grasper laparoskopowy, atraumatyczny, okienkowy , kompletny, 4-częściowy, obie bransze aktywne , rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm | 1szt. |
|  | Grasper laparoskopowy, kompletny, 4-częściowy, obie bransze aktywne , rączka z blokadą na palec wskazujący i złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm | 1szt. |

Podpis wykonawcy

……………………………………..