Załącznik 2 a NOWY

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych, mikroskopów, stacji uzdatniania wody, drukarek i materiałów zużywalnych.

Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

Pakiet  nr 1

- Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel diagnostyczny i PDL1

- Aparat fabrycznie nowe – rok produkcji nie starszy niż 2020

- Aparat do barwień immunohistochemicznych wolnostojący.

- Możliwość puszczenia na raz co najmniej 80 preparatów - w przypadku braku wymaganej liczby miejsc – dostarczenie dodatkowych aparatów.

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Aparat pracujący w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji/ograniczenia czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- Wyposażenie urządzenia w system UPS.

- Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start”

- Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy.

- Temperatura operacji – pokojowa lub z możliwością ustawienia odpowiedniej temperatury inkubacji dla każdego szkiełka/przeciwciała.

- Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch osób z personelu Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej z zakresu obsługi aparatów, potwierdzone certyfikatem.

- Możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów – otwarty układ pracy dla przeciwciał.

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych odczynników i przeciwciał.

- Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie.

- Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej aparatu zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień pojedynczych i podwójnych, z możliwością tworzenia własnych protokołów barwień.

- Możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- Materiały eksploatacyjne do drukarek:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 17000 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 17000 naklejek na szkiełka IHC.

- Toner/tonery wystarczający/e do wydrukowania 500 stron raportów.

- Mikroskopy:

- Dwa mikroskopy laboratoryjne z transformatorem sieciowym umieszczonym poza lub w statywie.

- Statyw optyczny korygowany do nieskończoności.

- Powiększenie całkowite od 40x do 400x

- Tubus okularowy z możliwością korekcji dioptryjnej

- Rewolwer na cztery obiektywy 4x (lub 5x), 10x, 20x, 40x

- Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany żarówek, halogenowe lub ledowe.

- Precyzyjny mechanizm przesuwu preparatu z zakresem pracy minimum 75 mm x 30 mm. (szerokość x długość).

- Zapewniony serwis podczas trwania umowy.

- Stacja uzdatniania wody

  - przepustowość 10 L/H

  - wymagane filtry mechaniczne i mikrobiologiczne

  - zapas filtrów wystarczający na 12 miesięcy eksploatacji

  - zamawiający będzie pierwszym użytkownikiem

  - zapewniania gwarancja serwisowa.

  - Minimum trzecia klasa czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999

Pakiet nr 2

- Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel predykcyjny – ALK i ROS1.

- Aparat fabrycznie nowe – rok produkcji 2021

- Aparat do barwień immunohistochemicznych wolnostojący.

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Aparat pracujący w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być 	wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji/ograniczenia 	czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki 	parafinowe, 	rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie 	barwienia.

- Wyposażenie urządzenia w system UPS.

- Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start”

- Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym 	cyklu pracy.

- Temperatura operacji – pokojowa lub z możliwością ustawienia odpowiedniej 	temperatury inkubacji dla każdego szkiełka/przeciwciała.

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i 	szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych 	odczynników i przeciwciał.

- Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie.

- Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej aparatu zaopatrzony we właściwe 	oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień.

- Możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy 	urządzenia.