| PAKIET NR 3 Robot rehabilitacyjno – diagnostyczny z elektromiografem – 1 sztuka |  |
| --- | --- |
| L.p. | Parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| 1 | - Urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji onkologicznej i neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych oraz tułowia - Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. - Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne - Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi - Wbudowana reaktywna elektromiografia - Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia - Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. - Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) - Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta; - Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); - Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego, - Dedykowany fotel rehabilitacyjny, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego. Wyposażenie robota: - Przystawka do kończyny górnej - Przystawka do kończyny dolnej - Przystawka do stopy - Przystawka do przedramienia - Przystawka do barku - Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler - Przewód zasilający dł. Min. 10 m (IEC C13, 250V) - 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m - Gry rehabilitacyjne - Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem - Rozdzielacz USB 4 gniazda USB - 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt) |