WCPIT/EA/381-61 /2023

Załącznik nr 1

Pakiet nr 5 Zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych - Wiertarka szybkoobrotowa do zabiegów multi-dyscyplinarnych  1 szt.

|  | Parametry graniczne (wymagane) |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Opis | Liczba szt. |
| 1 | Jednostka sterująca/konsola zasilająca - Ekran dotykowy LCD Przekatna min 21 cm, rozdzielczość 480 x 640 pikseli - napięcie 220 - 240V - częstotliwość 50Hz - 60 HZ - wydajność pompy 100 ml/min - wymiar 277 mm x 353 mm x 267 mm - masa max 7,5 kg - trzy (3) przyłącza silników - jedno przyłącze sterownika nożnego - menu ikonograficzne (wyświetlane obrazy ułatwiające użytkowanie) - współpraca z silnikiem szybkoobrotowym z regulowanym napędem 200 - 75 000 r/min. - współpraca w mikro piłami - sagitalną, oscylacyjną, szablową/posuwisto –zwrotną - sieciowy przewód zasilający o długości min. 5 metrów | 1 |
| 2 | Silnik elektryczny szybkoobrotowy najnowszej generacji ze zintegrowanym kablem zasilającym. Kabel ¡ silnik tworzą całość - brak ryzyka wyłamania pinów w trakcie odłączania kabla. Waga max 100 gramów,- silnik automatyczne rozpoznawany przez konsole sterującą, która po jego podłączenia ustawia optymalne parametry jego pracy. | 1 |
| 3 | Sterownik nożny - sterownik czteroprzyciskowy - 1 duży główny do uruchomienia napędy silnika, 3 dodatkowe do zmiany funkcji m.in. zmiana kierunku obrotów, wybór aktywnego silnika, włączanie/wyłączanie pompy perystaltycznej - masa max 2,5 kg - wymiary poniżej 300 x 200 x 50 mm - długość przewodu min. 2,5 metra - silnik podświetlany światłem led, ułatwiającym pracę w warunkach półmroku tj. z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego ze znacznikami fluorescencyjnymi. | 1 |
| 4 | Kątnica/ Prostnica kompatybilna z silnikiem szybkoobrotowym. Możliwość wyboru spośród dostępnych długości: 7, 10,12,14, 15,18, 21 cm. Możliwość wyboru spośród kątnic i prostnic blokujących się na silniku w mechanizmie tzw. „double click" lub „singe click" w zależności od preferencji użytkowników. Wybór preferowanych długości oraz sposobu montażu będzie określony przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. | 2 |
| 5 | Wiertarka ze integrowanymi dwiema pompami perystaltycznymi 0 wydajności co najmniej 100 ml/min z automatyczną funkcją wypełnienia drenów irygacyjnych (funkcja pre-fill) Dedykowana wanna kontenera sterylizacyjnego, z graficznym przedstawieniem poszczególnych elementów wiertarki, ułatwiających załadunek kontenera 20 wierteł jednorazowych kompatybilnych z kątnicą/prostnicą - rodzaj i średnica części roboczych do wyboru na etapie składania zamówienia, min. 100 różnych średnic i rodzajów do wyboru, spośród aktualnego katalogu |  |

Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%.