Załącznik 2 a

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych, mikroskopu, stacji uzdatniania wody, drukarek kodów i materiałów zużywalnych.

- Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel diagnostyczny i PDL1

- Aparat -  rok produkcji nie starszy niż 2020

- Aparat do barwień immunohistochemicznych wolnostojący.

- Możliwość puszczenia na raz co najmniej 80 preparatów - w przypadku braku wymaganej liczby miejsc – dostarczenie dodatkowych aparatów.

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Aparat pracujący w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji/ograniczenia czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- Wyposażenie urządzenia w system UPS.

- Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start” lub opcja zaprogramowania barwienia "na noc".

- Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy.

- Temperatura operacji z możliwością ustawienia odpowiedniej temperatury inkubacji dla każdego szkiełka/przeciwciała.

- W przypadku zaoferowania aparatów, z których zamawiający nie został przeszkolony Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch osób z personelu Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej z zakresu obsługi aparatów, potwierdzone certyfikatem.

- Możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych odczynników i przeciwciał.

- Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie.

- Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej aparatu zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień pojedynczych i podwójnych, z możliwością tworzenia własnych protokołów barwień.

- Możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- Materiały eksploatacyjne do drukarek:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 27 500 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 27 500 naklejek na szkiełka IHC.

- Naklejki i taśmy do drukarki kodów mają być kompatybilne z dostarczoną drukarką kodów, o wymiarach umożliwiających obklejenie pola do zapisu szkiełek podstawowych powlekanych (25 x 75 mm), umożliwiających zastosowanie w IHC  i dostarczonych aparatach do IHC.

- Mikroskopy:

- Mikroskop laboratoryjny do prowadzenia obserwacji w polu jasnym w świetle przechodzącym z transformatorem sieciowym umieszczonym w statywie.

- Statyw optyczny korygowany do nieskończoności.

- Powiększenie całkowite od 40x do 400x

- Tubus okularowy z możliwością korekcji dioptryjnej

- Rewolwer na minimum 5 obiektywów 4x (lub 5x), 10x, 20x, 40x, 100x

- Kondensor uniwersalny 7-mio pozycyjny  (4-100x)

- Oświetlenie ledowe.

- Precyzyjny mechanizm przesuwu preparatu z zakresem pracy minimum 75 mm x 30 mm. (szerokość x długość).

- Wbudowany bezkrawędziowy stolik mechaniczny z samootwierającym się uchwytem na preparat i regulacją przesuwu po prawej stronie,

- Zapewniony serwis podczas trwania umowy.

- Stacja uzdatniania wody

  - przepustowość 10 L/H

  - wymagane filtry mechaniczne i mikrobiologiczne

  - zapas filtrów wystarczający na 12 miesięcy eksploatacji

  - zamawiający będzie pierwszym użytkownikiem

  - zapewniania gwarancja serwisowa.

  - Minimum trzecia klasa czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999