Załącznik nr 1

Pakiet nr 4

Pozycja 1

Urządzenie do pomiaru głębokości znieczulenia – 3 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do pomiaru głębokości znieczulenia |
|  | Pomiar BIS |
|  | Pomiar indeksu bispektralnego pozwalający na ocenę stanu świadomości i monitorowanie głębokości sedacji na salach operacyjnych i oddziale intensywnej terapii. Odporny na zakłócenia wywoływane przez aparaturę elektrochirurgiczną |
|  | Pomiar indeksu bispektralnego obejmujący krzywą EEG, trend BIS oraz wartości pomiarów min. BIS, SQI, SR, SEF, TP i BC, po zastosowaniu odpowiedniego modułu |
|  | Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem dodatkowego ekranu lub zewnętrznego monitora |
|  | Akcesoria do pomiaru BIS dla dorosłych |