Załącznik nr 1

Pakiet nr 4

Pozycja 2

TOF – pomiar zwiotczenia mięśni – 2 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
|  | TOF – pomiar zwiotczenia mięśni |
|  | Pomiar zwiotczenia |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. |
|  | Monitor umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów zwiotczenia mięśni pacjentów poddanych znieczuleniu. Wykorzystuje pomiary: Stymulacja ciągiem czterech impulsów – TOF, Liczba potężcowa – PTC (Post Tetanic Count) Stymulacja podwójną salwą – DBS Double Burst Stimulation, Stymulacja pojedynczym impulsem – ST Single Twitch, Stymulacja tężcowa – TET |
|  | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |